Hoja de respuestas

Preguntas del Paso 2.

¿De acuerdo a su implementación, de qué tipo son las interfaces loopback?

Son interfaces lógicas (virtuales) que no tienen alguna interfaz física asociada, puede usarse para que el dispositivo se comunique consigo mismo._______________________________________________

Preguntas del Paso 6.

En el caso de que esta configuración no fuera realizada en un router y se habilitara el proceso de enrutamiento OSPF, ¿Qué valor tomaría el identificador del router dentro de la red OSPF?

Se asigna automáticamente la dirección ip más alta de la interfaz de loopback o la dirección ip de alguna interfaz activa._________________________________________________________________

Preguntas del Paso 7.

| Router | Interfaz | Dirección IP | Máscara Wildcard | Área OSPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RouterA | FastEthernet4/0 | 10.10.254.0/30 | 0.0.0.3 | 0 |
|  | FastEthernet5/0 | 10.10.254.4/30 | 0.0.0.3 | 1 |
|  | Loopback0 | 10.10.255.2/32 | 0.0.0.0 | 0 |
| RouterB | FastEthernet4/0 | 10.10.254.0/30 | 0.0.0.3 | 0 |
|  | FastEthernet5/0 | 10.10.254.8/30 | 0.0.0.3 | 2 |
|  | Loopback0 | 10.10.255.3/32 | 0.0.0.0 | 0 |
| Router1 | FastEthernet0/0 | 10.10.0.0/24 | 0.0.0.255 | 1 |
|  | FastEthernet1/0 | 10.10.1.0/24 | 0.0.0.255 | 1 |
|  | FastEthernet4/0 | 10.10.254.4/30 | 0.0.0.3 | 1 |
|  | Loopback0 | 10.10.255.1/32 | 0.0.0.0 | 1 |
| Router2 | FastEthernet0/0 | 10.10.2.0/24 | 0.0.0.255 | 2 |
|  | FastEthernet1/0 | 10.10.3.0/24 | 0.0.0.255 | 2 |
|  | FastEthernet4/0 | 10.10.254.8/30 | 0.0.0.3 | 2 |
|  | Loopback0 | 10.10.255.4/32 | 0.0.0.0 | 2 |

Preguntas del Paso 8.

¿Desde qué modo de la CLI se ingresa al modo de configuración de protocolo OSPF?

En la  configuración global.______________________________________________________________

Preguntas del Paso 9.

Según lo mostrado por el diagrama 1. ¿Cuáles interfaces son las propuestas para conformar el backbone OSPF?

______________Las  interfaces  10.10.254.4/30  ,  10.10.254.8/30  y la  10.10.254.0/30___________

____________________________________________________________________________________

Preguntas del Paso 10.

¿Cuál es el estado de comunicación de un router OSPF en el que se dice que se ha establecido adyacencia con un router vecino?

Los estados de comunicación son FULL/BDR y FULL/DR que es la comunicación entre  routers adyacentes______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En el mensaje anterior ¿a qué corresponde el valor de la dirección que se encuentra posterior a las letras Nbr?

Es la dirección ip donde el Router ha establecido adyacencia._________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preguntas del Paso 11.

¿Cuál comando es usado para mostrar el estado de la relación de un router OSPF con sus vecinos?

Utilizando el comando   show ip ospf neighbor_____________________________________________

Preguntas del Paso 12.

¿Se observa alguna diferencia en el contenido de las tablas de enrutamiento en el RouterA y el RouterB respecto a lo mostrado en el paso 3? Por favor proporcione una explicación de lo observado y enumere las redes que contiene la tabla que son originadas por OSPF.

La diferencia puede ser que el IA describe las redes que pertenecen a inter área de ospf

Preguntas del Paso 18.

¿Cuál es el resultado obtenido del ping entre la PC0 y la PC3? Escriba a qué es debido el resultado mencionado.

Es la respuesta de que hay conexión entre ambas computadoras ya que se enviaron paquetes, los cuales fueron recibidos por la computadora 3.

Preguntas del Paso 19.

De la entrada correspondiente a la red 10.10.2.0 en la tabla enrutamiento del RouterA:

¿Cuál es el valor de la primera columna y qué es lo que indica?

Indica cómo es que se está conectado a esa red, con el prefijo O y se dice que se está conectado vía OSPF  con el prefijo C  de manera directa._________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Escriba lo contenido en la tercera columna y explique su significado.

Indica la IP de las redes a las cuales el Router está conectado y  tiene acceso, además de por donde tiene que pasar para llegar a ellas._______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Escriba el valor de la cuarta columna, ¿qué es lo que indica, y a qué componente y en qué dispositivo está asociado este parámetro?

Indica la interfaz física a la cual está asociada esta red e indica el tiempo que el Router espera para recibir un paquete  “hello”  antes de dar de baja la red._____________________________________

____________________________________________________________________________________

Preguntas del Paso 20.

Para el RouterA de lo mostrado por el comando show ip ospf.

¿Cuántas áreas están configuradas en este router?

La área 0 de backbone y el área 1________________________________________________________

Indique cuántas interfaces tiene cada área y cuáles son dichas interfaces.

Cada interfaz tiene asignada un área; FA4/0  tiene asignado el backbone, FA5/0  tiene asignado el área 1 y el loopback_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Para el Router1 de lo mostrado por el comando show ip ospf.

¿Cuántas áreas están configuradas en este router?

Sólo tiene el área 1 ___________________________________________________________________

Indique cuántas interfaces tiene cada área y cuáles son dichas interfaces.

4 interfaces, para el área 1, 3  físicas y el loopback.__________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Preguntas del Paso 22.

¿A qué corresponde la información desplegada en la ejecución del comando show ip ospf database?

Al  repositorio  de  datos  donde  se  almacena  toda  la  información  que  recopila  el  protocolo OSPF_______________

Preguntas del Paso 23

De acuerdo a lo mostrado por el comando show ip ospf interface FastEthernet4/0 en el RouterA:

¿Cuál es el Router Designado y el Router Designado de Respaldo?

El Router designado es el 10.10.255.3 y el Router de respaldo es 10.10.255.2_____________________

____________________________________________________________________________________

¿En qué tipo de red reconocida por OSPF es aplicado el concepto de Router Designado?

En la redes de multiacceso (multicast).____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

De acuerdo a la ubicación dentro de las áreas OSPF de esta actividad, por favor indique el tipo de router OSPF dentro de la tabla siguiente.

| Router | Tipo de Router OSPF |
| --- | --- |
| Router1 | Interno |
| RouterA | ABR(Area Border Router) |
| RouterB | ABR(Area Border Router) |
| Router2 | Interno |

De las actividades correspondientes a enrutamiento  ¿Qué puede concluir del enrutamiento y de sus distintas formas de implementación?

Al realizar esta práctica al igual que lo vimos en clase al utilizar el protocolo ospf en la red de la practica también podemos utilizar redes altamente complejas y grandes con este mismo protocolo, mientras que en los anteriores protocolo solo se podrían utilizar para redes pequeñas o en este caso RIP y en la parte de enrutamiento estático es un poco tedioso ya que tenemos que configurar cada salto que de un router y de este modo si es para una red grande lo conveniente seria ospf.________________________________________________________________________________

Comentarios acerca de la práctica.

Es práctica se me hizo interesante, ya que como se vio es clase ospf es un protocolo para redes grandes y también porque no fue difícil asignar o dar de alta las ip’s  de cada área, por otro lado me confundí un poco ya que la práctica a veces no se entendía bien que es lo que pedia._______________________________________________________________________________